„Labská vodná cesta“

Študijná cesta do labských prístavov a na prieplav Mittellandkanal

Študijnej cesty výpravy Slovenského plavebného kongresu v Nemecku na labskej vodnej ceste a k nej priľahlých prieplavoch sa v dňoch 24. – 27. mája 2007 pod vedením Ing. Vladimíra Holčíka zúčastnilo do 25 členov a priaznivcov SPK. Program cesty s odbornými exkurziami v lodenici Křešice pri Děčíne, v prístave Drážďany a v oblasti mimoúrovňového križovania rieky Elbe a prieplavu Mittelland-Kanal pri Magdeburgu bol nasledovný :

Štvrtok 24. 5. 2007

Autobusová preprava na trase Bratislava - Děčín - Nebočady, možnosť individuálnej prehliadky výrobnej a opravárenskej lodenice v Křešiciach pri Děčíne.

Piatok 25. 5. 2007

Autobusová preprava na trase Nebočady - Dresden, podrobná prehliadka objektov prístavného múzea, mínolovky a prístavu Albert-Hafen v Drážďanoch, krátka návšteva centrálnej časti mesta a presun autobusom do Magdeburgu.

Sobota 26. 5. 2007

Prehliadka prieplavu Verbindungskanal s niektorými objektmi prístavu Magdeburg, plavebných komôr Rothensee, Hohenwarthe a Niegripp, kanálového mosta prieplavu Mittelland-Kanal (MLK) nad riekou Elbe, spojovacieho prieplavu Parey a úseku labskej vodnej cesty v oblasti mimoúrovňovej križovatky vodných ciest Elbe / MLK počas pravidelnej plavby na výhliadkovej motorovej osobnej lodi Weisse Flotte.

Nedeľa 27. 5. 2007

Autobusová preprava na trase Magdeburg - Meissen - Bratislava s prehliadkou múzea výroby míšeňského porcelánu na trase.

# Niektoré poznatky zo študijnej cesty :

- Lodenica Křešice – je bývalá opravárenská lodenica plavebného podniku Čs. plavba labská Děčín patriaca v súčasnosti spoločnosti České lodenice. Okrem príležitostných opráv plavidiel na štapelových polohách dvoch lodenicových výťahov vyrába trupy (tzv. kasko) riečno-námorných lodí dokončovaných u zákazníkov v západnej Európe, najmä v Nizozemsku.

- Albert-Hafen Dresden – je verejný (obchodný) riečny prístav na ľavom brehu Labe v mestskej časti Fridrichstadt a patrí spoločnosti Sächsische Binnenhäfen Oberelbe. Pre prekládku kusového i hromadného sypkého nákladu, ťažkých zásielok i kontajnerov slúži bazén so zvislými nábrežnými múrmi, prekládkové žeriavy, sklady a skládky na jeho brehoch. Prístav prešiel v uplynulých rokoch veľkou rekonštrukciou, pri ktorej podstatne zmenšili plochu prístavného bazéna, a zmenili zameranie a vybavenie niektorých prekládkových polôh. V oddelenej časti akvatória, ktorá ostala z bývalého prekládkového prístavného bazéna sú tiež inštalované expozície múzea histórie prístavu. Tvoria ich historický krytý vlečný čln pri nábreží bazéna, typický historický žeriav a železničný vozeň na brehu. Vo vnútri vlečného člna sú muzeálne expozície dobového vybavenia lode, náradia, textová i obrazová dokumentácia vývoje prístavu. V novom hlavnom bazéne má svoje kotvisko aj vojenské plavidlo na vyhľadávanie a odstraňovanie výbušných mín na vodných cestách a vodných plochách, vrátane pobrežných námorných trás.

- Spoločnosti Saské prístavy horné Labe (Sächsische Binnenhäfen Oberelbe) patria okrem prístavu v Drážďanoch aj prístavy Riesa a Torgau. Vytvorila si tiež dcérsku spoločnosť Česko-saské prístavy s pôsobnosťou v prístavoch Děčín – Loubí a Lovosice. Vo svojich obslužných logistických uzloch usiluje o komplexné logistické služby prepravcom i zasielateľom so snahou o optimálne riešenia nákladnej prepravy v rámci spolupráce vnútrozemskej plavby so železničnou i cestnou dopravou.

- Mittelland-Kanal ( MDK ) – je prieplav spájajúci oblasť vodných ciest berlínskej oblasti so severonemeckými prieplavmi smerujúcimi k prístavu Hamburg, do Porúria a Porýnia. Mimoúrovňové križovanie prieplavu s riekou Elbe prieplavným mostom ako projekt zjednotenia Nemecka č. 17 spolu s výstavbou novej veľkej plavebnej komory s úspornými nádržami paralelne k predtým používanému plavebnému výťahu Rothensee dokončili koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Nová plavebná komora s úspornými nádržami šetriacimi vodu pri preplavovaní lodí je podstatne väčšia ako paralelne umiestnený starý zvislý plavebný výťah. Jej rozmery už zodpovedajú V.b triede v zmysle AGN. Podobne ako starý plavebný výťah Rothensee, aj nová plavebná komora leží na trase prieplavu Verbindungskanal, čo je spojnica prieplavu Mittellankanal a labskej vodnej cesty s odbočením z nej pri Magdeburgu. Na prieplav Mittellankanal možno plávať z Labe aj cez plavebnú komoru Niegripp a starým spojovacím prieplavom Parey Kanal, ktorý odbočuje z Labe východným smerom poniže mimoúrovňovej križovatky Elbe / MLK pri Magdeburgu.

Spracoval : doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc.